Самостоятельная работа по архитектуре аппаратных средств

---

Часть А. Теоретические вопросы (выберите один правильный ответ)

А1. Что понимается под архитектурой компьютера?

1. Совокупность технических характеристик
2. Общее описание структуры и принципов работы компьютера, включая систему команд
3. Внешний вид системного блока
4. Набор микросхем на материнской плате

А2. Какое устройство компьютера выполняет арифметические и логические операции?

1. ОЗУ
2. Устройство управления
3. АЛУ
4. ПЗУ

А3. Какие устройства относятся к внутренней памяти компьютера?

1. Жёсткий диск, флешка
2. ОЗУ и ПЗУ
3. Клавиатура, мышь
4. Монитор, принтер

А4. В какой системе счисления число 25₁₀ будет записано как 11001?

1. В восьмеричной
2. В двоичной
3. В шестнадцатеричной
4. В троичной

А5. Переведите число 101101₂ в десятичную систему счисления.

1. 43
2. 45
3. 47
4. 53

А6. Какая логическая операция соответствует конъюнкции?

1. ИЛИ
2. И
3. НЕ
4. Исключающее ИЛИ

А7. Результат операции 1 И 0 И 1 равен:

1. 1
2. 0
3. 10
4. Не определено

А8. Сколько входов и выходов имеет полусумматор?

1. 2 входа, 2 выхода
2. 3 входа, 2 выхода
3. 2 входа, 1 выход
4. 1 вход, 2 выхода

А9. Чему равны выходы сумматора S и P при сложении A=1, B=1 (для полусумматора)?

1. S=0, P=1
2. S=1, P=0
3. S=1, P=1
4. S=0, P=0

А10. Основным устройством управления процессора является:

1. АЛУ
2. Регистры
3. Устройство управления (УУ)
4. Кэш-память

Часть Б. Задания с кратким ответом

Б1. Запишите число 156₁₀ в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления.

Б2. Сложите двоичные числа: 1011₂ + 1101₂. Ответ запишите в двоичной и десятичной системах.

Б3. Постройте таблицу истинности для логического выражения: F = (A И B) ИЛИ (НЕ C)

Б4. Запишите логическую функцию, которую реализует схема: два входа A и B подаются на элемент И, результат — на элемент НЕ.

Б5. Составьте таблицу сложения одноразрядных двоичных чисел (таблицу истинности полусумматора) и укажите логические выражения для S и P.

---

Часть В. Развёрнутые ответы

В1. Опишите устройство компьютера по принципу фон Неймана. Перечислите основные устройства (АЛУ, УУ, память, устройства ввода-вывода) и укажите их назначение. Объясните, что такое принцип хранимой программы.

В2. Опишите цикл выполнения команды процессором. Перечислите основные этапы (выборка команды, декодирование, выполнение, сохранение результата) и кратко охарактеризуйте каждый из них. Укажите роль регистра-счётчика команд (PC) и регистра команд (IR).

В3. Спроектируйте (опишите словами и логическими выражениями) одноразрядный полный сумматор. Чем он отличается от полусумматора? Как из полных сумматоров строится многоразрядный сумматор?

См Исмаилов Алишах

Часть А. Теоретические вопросы (выберите один правильный ответ)

- Ответ 2

- 3. АЛУ (Арифметико-логическое устройство)

- 2  (это встроенная память на главной плате, которая нужна самому компу для работы. А флешки и диски )

- 2 в двоичной системе (так как 1 *2 в 4 +1 *2 в 3 + 0 * 2 в 2 0 +2 + 1 *2(В ноль) 16+8+1=25

- 2 (101101= 1 *2 в 5 + 0 *2 в 4 + 1 * 2 в 3 +1 *2 в 2 + 0 *2 + 1 *2 (в ноль)  101101 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45 ответ 45

- И это Конъюнкция умножения

- 0

- 1

- ?

- 3 ну логично устройство управление

Часть Б

1) ответ 10011100 234 9с (калькулятор)

2)1111

1011

+ 1101

-¬¬-----------

11000 ответ  11000

3)

А	В	С	А И В	НЕ С	F

0	0	0	0	1	1

0	0	1	0	0	0

0	1	0	0	1	1

0	1	1	0	0	0

1	0	0	0	1	1

1	0	1	0	0	0

1	1	0	1	1	1

1	1	1	1	0	1

Часть В. Развёрнутые ответы

- АЛУ — выполняет все математические и логические расчёты

- УУ — управляет работой всех устройств компьютера, координирует их действия.

- Память — служит для хранения программ и данных, с которыми эти программы работают.

- Устройства ввода-вывода — нужны для связи с пользователем (клавиатура, мышь — ввод; монитор, принтер — вывод и т.д)

- Принцип хранимой программы означает, что и инструкции программы, и сами данные находятся в одной общей памяти. Компьютер одинаково работает с ними, что позволяет легко загружать новые программы без изменения самого железа.

В2.

1. Выборка команды — процессор запрашивает и считывает очередную инструкцию из оперативной памяти.

2. Декодирование — устройство управления расшифровывает команду, чтобы определить, какое именно действие нужно выполнить и с какими данными.

3. Выполнение — процессор осуществляет нужное действие

4. Сохранение результата — полученный итог работы записывается обратно в память или регистры процессора, после чего цикл начинается заново для следующей команды.